- Ajusto L1 para centrar el foco, L2 estaba ya centrada

- Igualo intensidad a 43% con tiempo de integracion de 65ms

- Mido White y V-kit, además de muestras

- El White en L1 baja de 0.28 a 0.22 aprox

- Este offset del baseline se traslada a los estandares V-kit

- Las muestras dan predicciones bastante iguales, excepto en algunos parámetros concretos (ceniza en soja, por ejemplo)

- Intento ajustar L1.2 a L1