# ANÁLISIS COMPARATIVO L1 vs L2

Equipo NIR 316FG103

Evaluación de Divergencia Espectral entre Lámparas

Fecha: 24 de noviembre de 2025

Analista: Miquel (Buchi NIR Technical Specialist)

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este análisis evalúa la comparabilidad espectral entre las lámparas L1 y L2 en el equipo NIR 316FG103, con el objetivo de validar correcciones baseline para COREF Suite. Los resultados demuestran que:

- • La correlación espectral global L1-L2 es excelente (R² = 0.951)

- • El RMSE promedio es bajo (0.014 AU), indicando buena alineación

- • Se identificaron regiones espectrales críticas que requieren corrección específica

- • Los estándares ópticos V01-V05 predicen correctamente las divergencias en muestras reales

# 2. METODOLOGÍA

## 2.1 Conjunto de Datos

Se analizaron 11 muestras medidas con ambas lámparas (L1-NB y L2-LBFL1NB):

- • 5 estándares ópticos Vitablend (V01-V05)

- • 4 muestras reales (Soja, Colza, Pienso, Trigo, Maíz)

- • 1 referencia WHITE (control de calidad)

- • Total: 247 píxeles espectrales por muestra

## 2.2 Parámetros Evaluados

- • Correlación y R² entre espectros L1-L2

- • RMSE (Root Mean Square Error) espectral

- • Diferencia máxima absoluta por píxel

- • Residuos (L2 - L1) por píxel y región espectral

- • Comparación de predicciones químicas (H, PB, GB, FB, Cz)

# 3. RESULTADOS GLOBALES

## 3.1 Estadísticas Espectrales

| Parámetro | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Correlación promedio | 0.971 ± 0.091 | Excelente |
| R² promedio | 0.951 (95.1%) | Muy bueno |
| RMSE promedio | 0.014 ± 0.013 AU | Bajo |
| Max diferencia promedio | 0.018 ± 0.015 AU | Aceptable |
| Regresión lineal | y = 1.0547x - 0.0429 | Pendiente ~1 (ideal) |

## 3.2 Resultados por Tipo de Muestra

| Muestra | R² | RMSE (AU) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| COLZA | 0.9999 | 0.0061 | ✓ Excelente |
| MAÍZ | 0.9999 | 0.0220 | ✓ Excelente |
| PIENSO | 0.9999 | 0.0051 | ✓ Excelente |
| SOJA | 0.9999 | 0.0059 | ✓ Excelente |
| TRIGO | 0.9999 | 0.0210 | ✓ Excelente |
| V01-V05 | 0.9996-0.9999 | 0.0053-0.0123 | ✓ Excelente |
| WHITE | 0.4657 | 0.0527 | ✗ Problemático |

# 4. REGIONES ESPECTRALES CRÍTICAS

Se identificaron píxeles específicos con alta divergencia (>0.008 AU) que aparecen sistemáticamente en múltiples muestras. Estos píxeles requieren corrección prioritaria en COREF Suite.

## 4.1 Región 1: Píxeles 1-16 (~1100-1200 nm)

Banda espectral: C-H overtone (enlaces alifáticos)

Frecuencia: Píxeles 8-12 afectan a TODAS las muestras (8/8)

Magnitud: V05 (0.014 AU) > V02-V04, SOJA, COLZA (0.008-0.010 AU) > V01 (0.005 AU)

Impacto: Sesgo sistemático en predicción de proteína en muestras oleosas (Soja, Colza)

Prioridad: CRÍTICA

## 4.2 Región 2: Píxeles 59-66 (~1400-1450 nm)

Banda espectral: Primera banda de agua (O-H)

Frecuencia: 6 muestras afectadas (V02, V03, V04, V05, SOJA, TRIGO)

Magnitud: 0.008-0.013 AU

Impacto: Variabilidad en predicción de humedad

Prioridad: ALTA

## 4.3 Región 3: Píxeles 155-175 (~1900-2000 nm)

Banda espectral: Banda de agua fuerte + estructura de almidón

Frecuencia: EXCLUSIVO de TRIGO (no aparece en estándares ópticos)

Magnitud: 0.029 AU (3-4x mayor que otras regiones)

Causa: Absorbancia extrema (>0.9 AU) + scattering diferencial geométrico L1-L2

Prioridad: ESPECIAL (no predecible desde estándares V0X)

## 4.4 Región 4: Píxeles 210-240 (~2300-2400 nm)

Banda espectral: C-H overtone combinado

Frecuencia: Principalmente estándares V01, V04

Magnitud: V01, V04: 0.006-0.009 AU; Muestras reales: <0.005 AU

Prioridad: MEDIA (menor impacto en muestras reales)

# 5. ANÁLISIS DE PREDICCIONES QUÍMICAS

## 5.1 Parámetros sin sesgo significativo L1-L2

- ✓ Humedad (H): Diferencias <0.2 unidades en todas las matrices

- ✓ Grasa Bruta (GB): Diferencias <0.3 unidades

- ✓ Cenizas (Cz): Prácticamente idéntico entre L1-L2

## 5.2 Proteína (PB): Sesgo Sistemático Detectado

| Matriz | PB L1 (rango) | PB L2 (rango) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| MAÍZ | 5.7-6.3 | 6.3 | ✓ Sin sesgo |
| TRIGO | 7.3-7.4 | 7.3-7.5 | ✓ Sin sesgo |
| PIENSO | 14.0-14.5 | 14.1-14.5 | ✓ Sin sesgo |
| COLZA | 35.3-35.6 | 35.9-36.2 | ⚠ +0.3-0.6 |
| SOJA | 44.8-45.3 | 45.3-45.5 | ⚠ +0.2-0.5 |

## 5.3 Distancia de Mahalanobis

Las muestras con sesgo en proteína (Colza, Soja) también muestran aumento en distancia de Mahalanobis:

- • COLZA: Mahalanobis L2 aumenta +10-16 puntos respecto a L1

- • SOJA: Mahalanobis L2 aumenta +4-7 puntos respecto a L1

- • PIENSO, MAÍZ, TRIGO: Sin cambios significativos en Mahalanobis

# 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 6.1 Validación de Estándares Ópticos

Los estándares ópticos Vitablend V01-V05 SÍ predicen correctamente las divergencias espectrales en muestras reales:

- ✓ Región 1-16: Problema universal detectado tanto en estándares como en muestras

- ✓ Región 59-66: Predecible desde V02-V05

- ✓ Región 210-240: Específico de estándares con filtros ópticos

- ✗ Región 155-175 (TRIGO): NO predecible desde estándares, requiere consideración especial

## 6.2 Estrategia de Corrección para COREF Suite

Prioridad 1 - CRÍTICA:

- • Píxeles 1-20: Corrección obligatoria para todas las matrices

- • Reduce sesgo sistemático en proteína de muestras oleosas

- • Mejora Mahalanobis en Soja y Colza

Prioridad 2 - ALTA:

- • Píxeles 59-70: Corrección para muestras con variabilidad en humedad

- • Especialmente importante en granos y cereales

Prioridad 3 - MEDIA:

- • Píxeles 210-240: Solo necesaria si se usan estándares ópticos para validación

- • Impacto menor en muestras reales

Caso Especial - TRIGO:

- • Píxeles 155-175: Divergencia extrema no predecible desde V0X

- • Opciones: (a) Excluir región de modelos de trigo, o (b) Corrección empírica específica

## 6.3 Comparación con 223FG007

| Equipo | Comparación | RMSE promedio | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| 223FG007 | L1-L1 (misma geometría) | ~0.003 AU | Excelente |
| 316FG103 | L1-L2 (geometría distinta) | 0.014 AU | Muy bueno |

Conclusión: 223FG007 es ~4-5x mejor que 316FG103, principalmente porque compara misma posición geométrica (L1-L1). Sin embargo, 316FG103 muestra un ajuste L1-L2 suficientemente bueno (R² > 0.95) para trabajo rutinario con correcciones baseline apropiadas.

# 7. ANEXOS

## 7.1 Archivos de Gráficos Generados

- 1. espectros_overlay_correcto.png - Overlays espectrales L1 vs L2 por muestra

- 2. residuos_correcto.png - Residuos (L2-L1) por píxel y muestra

- 3. correlacion_correcto.png - Correlación global L1 vs L2 (todos los píxeles)

- 4. heatmap_residuos_correcto.png - Mapa de calor de residuos

- 5. estadisticas_correcto.png - Distribución de estadísticas por muestra

- 6. analisis_regiones_divergencia.png - Análisis detallado por regiones espectrales

- 7. heatmap_divergencia_pixeles.png - Mapa de calor de divergencia por píxel

## 7.2 Lista Completa de Píxeles Críticos (>0.008 AU)

Píxeles con alta frecuencia de divergencia (aparecen en 8 muestras simultáneamente):

Píxeles 8-12: Afectan a V02, V03, V04, V05, SOJA, COLZA, PIENSO, TRIGO

Píxeles con frecuencia moderada-alta (7 muestras):

Píxeles 1-7, 13-16: Excluyen PIENSO pero afectan resto de matrices

## 7.3 Datos de Entrada

- Archivo fuente: 316FG103_2025-11-24_Measurementes_L2_to_L1_NB.tsv

- Total de medidas: 87 (85 muestras + 2 control WHITE)

- Píxeles analizados: 247 (#1 a #247)

- Rango espectral estimado: 1100-2500 nm (NIR)

FIN DEL INFORME

_______________